INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA INTERFASE MULTIPUERTO SERIAL BB1008

La tarjeta multipuerto serial tiene 8 puertos RS 232 para instalar en bus ISA, los siguientes pasos se tendrán en cuanta para la instalación.

Antes de instalar la tarjeta asegure que los siguientes JUMPER están instalados correctamente.

Indica que la tarjeta trabajara en dirección de memoria 0100  y con IRQ3.

Esta configuración es la que la maquina actual tiene disponible, si hay un cambio de computador futuro, debe revisarse las especificaciones del equipo para una nueva configuración.

Instale entonces la tarjeta en un puerto ISA disponible y encienda el equipo.

Se entrega un Diskette con los driver necesarios para trabajar.

En el directorio Bb95, encuentra un programa install.exe, ejecutelo.

Seleccione Install card

- tipo BB1008

- Basel0  0100

- IRQ  10

- Start port   1

Oprima ok y termine, salga del instalador, encontrara en el panel de control un Icono del driver de la tarjeta. Reinicie el equipo.

Imectro Ltda.